Название:      Температурные характеристики цифровых датчиков температур ds1820 на интервале 0..100гр.Ц.

| Адрес документа | http://www.shabronov.narod.ru/temp/datchiki_prz4/datchiki_prz4.doc |
| --- | --- |

Руководитель:    Шабронов Андрей Анатольевич  тс. 913-905-8839  shabronov@ngs.ru

Цель занятия:

- Изучение цифровых температурных датчиков ds1820-ds1822 стандарта 1-wire.

- Измерить температуры датчиком от комнатной до  100гр.Ц.

- Получить на компьютере график нагрева и остывания. Получить навыки наблюдения процессов  нагрева в реальном масштабе времени. Обосновать погрешности данных полученных датчиков.

Оборудование:

- Компьютер c  программным обеспечением 1-Wire Drivers x64

- Адаптер USB-ds2490( тип программы для ds9490)  и колодка с клеммами,  для подключения датчиков.

- Цифровые датчики ds1820  и ds1822. Итого 2е шт.

Последовательность действий:

- Собрать  измерительную схему, показанную ниже на рисунке.

- Включается программа 1-Wire Drivers x64.  Установить адаптер, показано ниже на рисунке.

- Получить от программы компьютера МАС-адрес адаптера.  Сделать скан, занести в отчет.

- Получить от программы компьютера МАС-адреса 2х - датчиков. Сделать скан, занести в отчет.

- Датчики соединить вместе зажимом и поместить в сосуд с водой. Воду поставить нагревать.

- Включить программу измерения температур и измерять температуры, одновременно нагревая воду. Довести нагрев до кипения. Зафиксировать кипение не менее 30 секунд и снять данные температур 2х датчиков.

- Отключить нагрев. Фиксировать программой остывание. Получить график остывания.

- Полученные данные от 2х датчиков  представить в виде графиков.

Содержание отчета:

- Скан  МАС-адрес адаптера и 2х датчиков.

- График температуры нагрева и остывания от 2х датчиков.

- Обосновать различие показаний датчиков. Указать на графике время измерений и температуры.

Оформление:

- Отчет в формате WORD документа направляется в адрес руководителя занятий по электронной почте.

- Схемы представлять в виде jpg. Файлов рисунков в теле word документа.  Рисовать допускается в любом редакторе.

- Отчет не более  2х стандартных листов А4.

Редакция.  1-11-2015 г. Новосибирск.