Название:    Беспроводные табло отображения данных персаналу -  на ООО=КФК Русское поле=

Система термоконтроля с беспроводными табло отображения на планшетах с wi-fi .  Музыкальная поддержка вариант_2

| Адрес данного документа: | http://www.shabronov.narod.ru/temp/kargat_owen_wifi_v1/kargat_owen_wifi_v1.doc |
| --- | --- |

Назначение:   в данном документе предлагается продолжение развития информационного обеспечения объекта см. адрес_1

- Система измерения температур с использованием компьютера для сбора данных и их отображения на компьютере может быть дополнена wi-fi роутером(-по другому это =раздатчик= сигналов) и переносными планшетами которые подключены к компьютеру и отображают те-же данные, что компьютер.

- Дополнительно, по требованиям ТУ заказчика или по производственной технологии предлагается ввести опции:

  - Тревожная cигнализация превышения(понижения) температур с выдачей сигнала на планшет.

  - Обратная связь для учета продукции или фиксация начала окончания производственного процесса. Например. Мастер, увидев, что температура в продукте понизилась для начала заквашивания, пишет в своем индивидуальном планшетнике, время и другие данные по процессу. Эти данные фиксируются у технолога.  Это позволяет,  ввести электронный учет, точность и ответственность  работников на производстве.

  - Систему видео-фиксации приема продуктов и товарных накладных. Поскольку, в каждом планшетнике предусмотрена видео-камера, персонал может фиксировать видео данные приема продуктов, или бумажных документов.  Эти данные затем, в электронном виде доступны для обработки.

  - Использование штрих-кодирования продукции. Поскольку, видео-камеры имеют возможность снимать и просто фотографии, имеется возможность считывать штри-коды, которые так же в электронном виде далее обрабатываются и учитываются.

Ниже на рисунке представлена схема подключения на объекте.

Этап внедрения:

- Существующая система остается и работает без изменений.

- Требуется провести монтаж всех необходимых точек контроля в производственном помещении по rs-485. Длина кабеля при существующей линии до 200 метров.  В существующей конфигурации данные только от 2х ТРМов.

- Дополнительно устанавливается wi-fi –usb- роутер. Обратите внимание, на количество используемых usb-портов. Обычно их в ПК от 4 до 6. И большее количество устройств  можно подключить через расширитель USB.

- Программное обеспечение под объект поставляется по ТУ заказчика, и они должны быть точно указаны в договоре.

- Бесплатно и для демонстрации данного метода и возможностей удаленного доступа через планшетник, автор предлагает скачать его программу анализа сетей WIFI.  Адрес.  В авторской предлагаемой программе, предусмотрено формирование роутера из обычного usb-wi-fi адаптера.  Для удаленного управления воспользуйтесь программой TeamViewer   Внимание. Программа формирователя роутера работает  с операционными системами от windows-7 и выше.

- Ниже скан фото цены планшетников, которые могут быть использованы для данного объекта. Сайты поставщиков Адрес_1.   Адрес_2  Основное и исключительное условие для работы с системой термоконтроля  к планшетнику – использование операционной системы Windows и наличие wifi.

- Составляется договор на выполнение работ с заинтересованными участниками, предлагается проект, утверждается и выполняется.

4-8-2015 г. Новосибирск

Подготовил Шабронов Андрей Анатольевич тс. 913-905-8839 shabronov@ngs.ru    Успехов и здоровья!