Название:    Вариант управления асинхронным двигателем переменного тока  по rs-485

Вступление:

Вариант управления асинхронного двигателем переменного тока по интерфейсу rs-485.  Для усвоения информации предлагается включить музыкальное сопровождение по   варианту 2 .  Все  тексты с подчеркиванием - ссылки и выполняют переход  по теме документа по «кликанью» клавишей мышки.  При просмотре с сайта в электронной версии  для увеличения   фотографий  предусмотрено «кликать» на фото.

| Адрес документа | http://www.shabronov.narod.ru/temp/upav_asinhr_rs485_v1/upav_asinhr_rs485_v1.doc |
| --- | --- |
| Адрес программы: | Авторское лирическое отступление: Александр Пушкин – ПРОРОК, впервые опубликовал журнал «Московский вестник» (№ 3) за 1828 год. Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, — И шестикрылый серафим На перепутье мне явился. * * * «Глаголом жги сердца людей» От автора – в работе дается описание управления, а программа по управлению планируется при «зажигании сердец», т.е. при реальной задаче и конкретных условиях. На настоящее время рынок систем и устройств управления для асинхронных двигателей большой и автор предлагает еще один из вариантов решения. Основное преимущество системы – снижение цены вопроса системы управления. |

### Cодержание:

- Вариант системы управления  с избыточность;

- Диаграмма 3-х фазных токов;

- Способ уменьшения избыточности;

- Принципиальная схема управления  на базовых элементах ТТЛ-логики;

- Выводы;

- Литература;

### Вариант системы управления  с избыточность

- Метод формирования сингулярной последовательности, примененный для управления: Шаговым двигателем – ссылка_1, двигателем постоянного тока – ссылка_2 и сервоприводом – ссылка_3  используем и  для управления асинхронным двигателем переменного тока.

- Ниже на рисунке представлена схема варианта, подобная управлению для шагового двигателя, но с тремя адаптерами usb-rs-485. ссылка схемы_spl7

- Ключевые транзисторы должны работать на напряжение более 600вольт и соответствовать мощности для управления двигателем.

- Требуемые диаграммы  для данной схемы  представлены ниже  на рисунке. Ссылка_spl7

### Способ уменьшения избыточности

- Предложенной выше решение имеет избыточность – а именно – три адаптера rs-485, которые по алгоритму работы выполняют одну и ту же передачу сингулярной последовательности управления.

- Использование 3-х адаптеров требует – 3-х usb-портов, что так же не является удобным.

- Для того, что бы  один адаптер работал за троих, требуется  расширитель команд, который  с одного адаптера – «раздавал» команды на три ключа. Ниже на рисунке блочная схема устройства. Ссылка_spl7

### Принципиальная схема управления на базовых элементах ТТЛ-логики    формат_spl7

Пояснения по схеме:

- Сигнал от rs-485  имеет широтно-импульсную кодировку в размере одного байта.

- Сигналу =0= в коде команды соответствует импульс тактового интервала. Сигналу =1= в коде команды  соответствует три тактовых интервала.

- В схеме заложено передавать  шесть команд, по два на каждый ключ управления.

- Ансамбля сигналов данного  способа хватает для 7-ми команд, и код К6=1-1-0  будет запасным.

- Команда кода 1-1-1 не помещается в число тактовых интервалов передаваемого байта  с  учетом стартовых и стоповых сигналов и ее не используем.

- Определение сигнала 0 или 1 в принимаемом бите по длительности импульса выполняется на основе схемы заряда-разряда конденсатора. Подобная схема использована ранее автором в других устройствах. Ссылка.

- Счетчик на D4 считает только три импульса. По окончанию третьего импульса формируется сигнал =1=, разрешающий считывания схемам дешифратора команд с регистра данных.

- На элементах 4И-НЕ D8…D13 выполнены дешифраторы. Сигнал нуля появиться только на том элементе, который соответствует переданному коду.

- Соответствующий сигнал нуля с дешифратора включит или выключит соответствующий RS-триггер, который управляет ключом силового транзистора.

- Через диоды сигнал нуля дешифраторов сформирует и сигнал сброса для  счетчика и регистра приема команд. Таким образом, приведет элементы в готовность к новому приему команды.

- RS-триггеры выполнены на составных элементах 2И-НЕ  и 3И-НЕ и для  установки в исходное состояние при подачи питания, используется конденсатор, включенный  на входе 3И-НЕ.

### Выводы

- Приведено описание принципиальной схемы устройства для управления асинхронным двигателем переменного тока с использование интерфейса rs-485 и метода формирования сингулярных сигналов.

- Схема рассчитана теоретически и имеет избыточность по используемым логическим элементам. Синтез подобных схем с использованием базовых элементов ТТЛ-логики широко описан в литературе.

- Элементы определения 0-1 в схеме дешифровки команд выполнены на RC-цепи. Их значение указано примерно, и требует подстройки в зависимости от выбранной скорости работы порта. Значения указаны для скорости 512кбит в секунду.

- Данное устройство и схема предназначена  работы двигателей 3х фазного тока  в 1-о фазной сети. Оно предназначено для систем с различными алгоритмами работы с использованием персонального компьютера.

- Данное устройство и схема позволяет выполнять реверс вращения двигателей. Т.е. плавно разогнаться до нужных оборотов, потом медленно затормозить и продолжить вращение в обратном направлении.

- Данное устройство и схема позволяет создать 3х-фазно подобные сигналы с очень большой скоростью вращения, значительно превышающее возможность механического вращения двигателя. Это может привести к повышенному износу и повреждению двигателей, а так же  может использоваться  в различных устройствах, где требуется большая скорость вращения.

### Литература

| - Журнал Радиоконструктор и МРБ |  |
| --- | --- |
| - : Справочник Шило В,Л. Популярные цифровые микросхемы 1989г скачать |  |
| - МБР Регулирование… скачать |  |

22-6-2015 г. Новосибирск,  автор Шабронов Андрей Анатольевич тс. +7-913-905-8839 shabronov@ngs.ru